Utilización de papel pH (conductividad eléctrica inferior a 200 mS/cm)

Guía de campo

Tarea

Utilizar papel de pH para medir el pH de una muestra de agua dulce con valores de conductividad eléctrica inferiores a 200 mS/cm.

¿Qué se necesita?

o Hoja de datos de la investigación sobre la hidrosfera

o Guía de campo del protocolo de conductividad eléctrica o Guantes de látex

o Pinzas

o Cristales de sal o sal de mesa

o Probador de conductividad eléctrica

o Dos vasos de precipitados o tazas de 100 ml

o Toalla de papel limpia o tejido suave

o Papel de pH

o Varilla agitadora o cuchara

o Termómetro

o Bolígrafo o lápiz

En el campo

1. Rellene la parte superior de su Hoja de Datos de Investigación de Hidrosfera. En la sección de pH de la hoja, marca la casilla que aparece junto a 'Papel de pH'.

2. Porte guantes de látex.

3. Enjuague las pinzas en agua de muestra y séquelas con una toalla de papel.

4. Enjuague tres veces dos vasos de precipitados o tazas con agua de muestra.

5. Llene un vaso de precipitados o una taza con unos 50 ml de agua de muestra.

6. Coloque un cristal de sal en el agua de muestra utilizando las pinzas. (Si no tiene cristales de sal, llene la letra O, con sal de mesa y viértela en el agua de muestra).

7. Agite bien con una varilla agitadora o una cuchara.

8. Mida la conductividad eléctrica de la muestra de agua tratada utilizando el protocolo de conductividad eléctrica.

a. Registre el valor en la Hoja de Datos si la conductividad eléctrica es de al menos 200 mS/cm. Vaya al paso 9.

b. Si la conductividad eléctrica sigue siendo inferior a 200 mS/cm, vaya al paso 6 y repita hasta que obtener un valor de al menos 200 mS/cm. Registre el valor de conductividad en la Hoja de Datos.

9. Siga las instrucciones que vienen con su papel para probar el pH de la muestra.

10. Registre su pH en la Hoja de Datos como Observador 1.

11. Repita los pasos 3-9 utilizando nuevas muestras de agua y trozos de papel. Anote los datos en la Hoja de Datos como Observador 2 y Observador 3.

12. Halle la media de las tres observaciones.

13. Compruebe que cada observación está dentro de 1,0 unidades de pH de la media. Repita las mediciones si estas se encuentran a más de 1,0 unidad de la media. Si las mediciones no se ajustan a 1,0 de la media de pH, comente los posibles problemas con su profesor. profesor.

14. Deseche el papel de pH y los guantes usados en un contenedor de residuos. Enjuague el vaso de precipitados con agua destilada.

Nota sobre los cristales de sal. Los cristales de unos 0,5 - 2,0 mm de diámetro son mucho más fáciles de trabajar que la "sal de mesa" finamente molida que se utiliza en algunos países. Los cristales de sal más grandes en Norteamérica suelen comercializarse como "sal marina".