Utilización de papel pH (conductividad eléctrica superior a 200 mS/cm)

Guía de campo

Tarea

Medir el pH de una muestra de agua utilizando papel de pH.

¿Qué se necesita?

o Hoja de datos de la investigación sobre la hidrosfera

o Papel de pH

o Vaso de precipitados de 100 ml

o Guantes de látex

o Bolígrafo o lápiz

En el campo

1. Rellene la parte superior de tu Hoja de Datos de la Investigación de Hidrosfera.

2. En la sección de pH de la Hoja de Datos, marque la casilla correspondiente a "papel de pH".

3. Porte guantes de látex.

4. Enjuague el vaso de precipitados con agua de muestra tres veces.

5. Llene el vaso de precipitados hasta la mitad con agua de muestra.

6. Siga las instrucciones que vienen con el papel para comprobar el pH de la muestra.

7. Registre su pH en la Hoja de Datos como Observador 1.

8. Repita los pasos 4-6 con nuevas muestras de agua y nuevos trozos de papel. Registre los datos en la Hoja de Datos como Observador 2 y Observador 3.

9. Halle la media de las tres observaciones.

10. Compruebe que cada observación está dentro de 1,0 unidades de pH de la media.

De no estar dentro de 1,0 unidades de la media, repita las mediciones. Si las mediciones siguen sin estar a 1,0 unidades de pH de la media, comente los posibles problemas con su profesor.

11. Deseche el papel de pH y los guantes usados en un contenedor de residuos. Enjuague el vaso de precipitados con agua destilada.