Transparencia del disco de Secchi

Protocolo (para aguas profundas y tranquilas)

Guía de campo

Tarea

Medir la transparencia de la muestra de agua.

¿Qué se necesita?

- Hoja de datos de investigación de la hidrosfera

- Protocolo de tipo de nube y tipo de estela

- Guía de campo

- Protocolo de cobertura de nubes y estelas de condensación

- Guía de Campo

- Disco Secchi con cuerda

- Guantes de látex

- Bastón medidor

- Mapa de nubes GLOBE

- Bolígrafo o lápiz

- Pinzas de la ropa (opcional)

En el campo

1. Complete la parte superior de la Hoja de Datos del sitio de Hidrosfera.

2. Registre los tipos de nubes y estelas de condensación y su cobertura (consulta el Protocolos de nubes, en Atmósfera).

3. Colóquese de tal forma que el disco Secchi quede a la sombra, o utilice un paraguas o un trozo de cartón para hacer sombra en la zona donde se realizará la medición.

4. Establezca una altura de referencia si no puede alcanzar la superficie del agua. Puede ser una barandilla, la cadera de una persona o el borde de un muelle. Todas las mediciones deben tomarse desde este punto. Use guantes de látex; probablemente tocará la cuerda mojada con agua de la muestra.

5. Baje el disco lentamente en el agua hasta que apenas desaparezca.

6. Marque la cuerda con una pinza de la ropa en la superficie del agua o, si no puede alcanzar fácilmente la superficie del agua (por ejemplo, de pie en un muelle o puente), marque la cuerda a su altura de referencia.

7. Baje el disco 10 cm en el agua y luego súbalo hasta que vuelva a aparecer.

8. Marque la cuerda con una pinza de la ropa en la superficie del agua o a la altura de referencia.

9. Debe haber dos puntos marcados en la cuerda. Registre la longitud de la cuerda entre cada marca y el disco de Secchi en su hoja de datos de investigación de la hidrosfera. Si las distancias medidas difieren en más de 10 cm, repita la medición y anote las nuevas medidas en su Hoja de datos de la investigación sobre la hidrosfera.

10. Si marcó la cuerda en la superficie del agua, registre "0" como la distancia entre el observador y la superficie del agua.

11. Si marcó la cuerda en un punto de referencia, baje el disco hasta que llegue a la superficie del agua, manteniendo la cuerda en el punto de referencia. Registre la longitud de la cuerda entre la marca y el disco Secchi como la distancia entre el observador y la superficie del agua.

12. Repita los pasos 5-11 dos veces más con diferentes estudiantes observando.

Traducción libre. Versión Ingles Recuperado en https://www.globe.gov/ el 16/9/2023