Protocolo de oxígeno disuelto (kit de prueba)

Guía de campo

Tarea

Medir el oxígeno disuelto de una muestra de agua utilizando un kit de análisis.

¿Qué se necesita?

o Hoja de datos de la investigación sobre hidrosfera

o Kit de oxígeno disuelto

o Agua destilada

o Guantes de látex

o Botella de residuos con tapón para los productos químicos usados

o Gafas protectoras

o Bolígrafo o lápiz

En el campo

1. Rellene la parte superior de la Hoja de datos de la investigación de hidrosfera.

2. Póngase los guantes y las gafas.

3. Enjuague la botella de muestras y las manos con agua de la muestra tres veces.

4. Coloque el tapón en la botella de muestra vacía.

5. Sumerja la botella de muestra en el agua de muestra.

6. Retire el tapón y deje que la botella se llene de agua. Mueva la botella suavemente o golpéela para eliminar las burbujas de aire.

7. Coloque el tapón en la botella mientras aún está bajo el agua.

8. 8Saque la botella de muestra del agua. Gire la botella para comprobar si hay burbujas de aire. Si ve burbujas de aire, deseche esa muestra. Recoja otra muestra.

9. Siga las instrucciones de su kit de oxígeno disuelto para analizar su muestra de agua.

10. Registre el oxígeno disuelto en su muestra de agua en la Hoja de Datos como Observador 1.

11. Pida a otros dos estudiantes que repitan la medición utilizando una nueva muestra de agua cada vez.

12. Anote sus datos en la Hoja de Datos como Observadores 2 y 3.

13. Calcule la media de las tres mediciones.

14. Cada una de las tres mediciones debe estar dentro de 1 mg/L de la media. Si una de las

mediciones no está dentro de 1 mg/L de la media, hallar la media de las otras dos mediciones. Si ambas mediciones están dentro de 1 mg/L de la nueva media, registre este promedio.

15. Deseche todos los productos químicos usados en el contenedor de residuos. Limpie su kit de oxígeno disuelto con agua destilada.

Traducción libre. Versión Ingles Recuperado en https://www.globe.gov/ el 16/9/2023